TARTALOMJEGYZÉK

I.	ÁLTALÁNOS  TÁJÉKOZTATÓ

I. 1./	Az ajánlattétel tárgya

I. 2./	Teljesítés helye

I. 3./	Igényelt befejezési határidő

I. 4./	Munkaterület

I. 5./	Kiegészítő tájékoztatás

I. 6./	Helyszíni szemle

I. 7./	Ajánlattételi lehetőségek

I. 8./	Ajánlattevők köre

I. 9./	Biztosítékok

II. 	AZ  AJÁNLATOK  BEADÁSÁVAL  ÉS  AZ  EREDMÉNYHIRDETÉSSEL

KAPCSOLATOS  TUDNIVALÓK

III.	AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS  ÖSSZEGÉNEK  MEGHATÁROZÁSA

IV.	költségvetés Beárazásának feltételei

V.	AZ  AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK  SZEMPONTJAI

Vi.	A Szerződés módosítással kapcsolatos tudnivalók

VII.	Egyéb tudnivalók

VIII.	A  MEGVALÓSÍTÁSSAL  KAPCSOLATOS   TUDNIVALÓK, KÖVETELMÉNYEK

Melléklet:

- 1. számú melléklet (Felolvasó lap)

- 2. számú melléklet (Vállalkozási szerződés tervezet)

- 3.-15. sz. melléklet (nyilatkozat minták és adatlap)

- Műszaki dokumentáció

I.

ÁLTALÁNOS  TÁJÉKOZTATÓ

##### I. 1./	AZ  AJÁNLATTÉTEL  TÁRGYA

„A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása” című projekt kivitelezése keretében:

Meglévő konyha felújítás, alapterület: 238,56 m2

Bontási munkák:

A bontási munkák során a belső padlóburkolatokat, csempeburkolatokat, falburkolatokat, belső nyílászárókat kell elbontani. A gépészeti bontási munkák során a régi elektromos és gépészeti vezetékek és szaniterek bontását, egyben az új  vezetékek helyén az aljzatbeton bontását is el kell végezni.

Falazatok:

A meglévő falszerkezet megfelelőnek mondható, cserét, vagy szerkezeti felújítást nem kell végezni. A hűtőházi részek kialakításához a meglévő falazathoz és födémhez rögzített 10 cm vtg. hőszigetelt falpanelek kerülnek beépítésre. A tervezett belső válaszfalak acél profillal, és gipszkarton burkolattal készülnek, kőzetgyapot hő-hangszigeteléssel.

Vízszigetelés:

A gépészeti felújítás, vizesblokkok átalakításánál és felújításánál a meglévő szigetelés megbontása miatt 1 rtg. GV-33(4)-as talajnedvesség elleni szigetelést kell alkalmazni. Szintén 1 rtg. GV-33(4)-as vízszigetelést kell elhelyezni ott, ahol a gépészeti szerelvényezés miatt az aljzatbeton felbontását, majd újra készítését kell elvégezni.

Nyílászárók:

A belső nyílászárók kibontásra kerülnek, cseréjük higiéniailag és esztétikailag is indokolt. Az új belső ajtók és ablakok műanyag lesznek, akadálymentes küszöbkialakítással. A hűtő helyiségekhez speciális hőszigetelt ajtók kerülnek beépítésre.

Burkolatok:

A régi padló és falburkolatok teljes mértékben elbontásra kerülnek. Az új burkolatok elkészítése előtt a felület megfelelő megtisztításáról, a meglévő aljzatbeton vízszintessé tételéről gondoskodni kell. Amennyiben elegendő, akkor önterülő aljzat (padlopon) is beépíthető, amennyiben nem elegendő úgy új simított aljzatbeton (esztrich) beépítését kell elvégezni, a meglévő aljzatbetonhoz történő megfelelő tapadással. Az új burkolatok a helyiségek funkciójának megfelelően készülnek flexibilis ragasztóba rakott, flexibilis fugázással ellátott csúszásmentes 30/30-as kerámia lapokból. A padlóburkolatok esetében a burkolatnak megfelelő min. 10 cm magasságú kísérő lábazat készül. Az új csempézések minden helyiségben teljes magasságáig készülnek, flexibilis ragasztóval és fugázással, 15/20-as csempe lapokból. A burkolatok színét a beruházó határozza meg! A burkolatoknak I. kopásállóságúnak és megfelelően csúszásmentesnek kell készülnie, ugyanis a konyha nem megfelelő burkolattal balesetveszélyes.

Szobafestő- és mázoló munka:

A régi mennyezeti festés részben (a szükséges helyeken) lekaparásra kerül, majd új glettelés után fehér színű páraáteresztő diszperziós festés készül. A vizes helyiségekben a burkolatoknál ismertetett módon teljes magasságig érő csempeburkolás készül. A helyiségek végleges színét a beruházó határozza meg!

Gépészet:

A gépészeti felújítás során az épület villamoshálózatának teljes felülvizsgálata elkészül, mely alapján minden helyiségben a vezetékcseréket, csatlakozó- és kapcsolócseréket, világítótestek cseréjét, kapcsolószekrények cseréjét el kell végezni, majd érintésvédelmi jegyzőkönyvvel azt dokumentálni kell. A beépülő új szennyvízrendszer PVC csövekből, a beépülő vízvezeték rendszer HENCO műanyag csövekből, a fűtési rendszer műanyag csövekből készül. A régi radiátorok megmaradnak, de a konyhában és a fekete mosogatóban mennyezeti fűtőtestekre lesznek cserélve. A technológiai berendezések egy része cserélve lesz, melyhez új elektromos, víz, szennyvíz, és gázvezetékek lesznek kiépítve. A konyhába új elszívó rendszer kerül kiépítésre. A szaniterek cserélve lesznek, új csatlakozók, szelepek, csaptelepek kerülnek beépítésre. A szennyvízrendszer felújítása során a régi azbeszt vezetékek kibontásra kerülnek és új pvc csövek kerülnek elhelyezésre, a szükséges padlóösszefolyó cserékkel. A jelenlegi zsírfogó berendezés már elöregedett, többszöri dugulást okozott, ezért cserélve lesz, a szükséges földmunkával, burkolat helyreállítással. A hűtő helyiségekhez a homlokzaton elhelyezendő aggregátor kerül elhelyezésre, mely a helyiségek +4 fokos levegőhőmérsékletét biztosítja majd.

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

|  | Fő szójegyzék |  | Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fő tárgy | 45000000-7 |  |  |
| További tárgy(ak) |  |  |  |

I. 2./	teljesítés helye

4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8., Hrsz.: 2795/3.-ú ingatlanon

I. 3./	A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Teljesítés határideje: 2017. augusztus 18.

Ajánlatkérő előzetes értesítés mellett előteljesítést elfogad.

##### I. 4./	MUNKATERÜLET

A teljesítéshez szükséges munkaterület átadásának pontos időpontjáról ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződéskötéskor egyeztetnek. A kivitelezés időtartama alatt az óvoda zavartalan üzemellését biztosítani kell.

I. 5./	Kiegészítő tájékoztatás:

Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás iránti kérdéseiket, észrevételeiket Ajánlattevők – a Kbt. 56. § által meghatározott határidőn belül – írásban tehetik meg, melyet a Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása – TISZATÉR TÁRSULÁS (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) Polgármesteri Hivatal épületének bal szárnya, emelet; Tel: +36-42-275-138; címére kell megküldeni. Az észrevételeiket elektronikus úton is meg kell küldeni a tiszater@tiszater.hu e-mail címre Word dokumentumként (.doc fájl kiterjesztéssel).

I.6./	Helyszíni szemle

Ajánlatkérő helyszíni szemlét nem tart.

I. 7./	AJÁNLATTÉTELI   LEHETŐSÉGEK:

Az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok szerinti ajánlat nyújtható be. Ajánlatkérő rész-ajánlattételre nem ad lehetőséget.

I. 8./	AJÁNLATTEVŐK KÖRE:

- Az eljárásban csak olyan ajánlattevő, alvállalkozó, illetőleg kapacitást biztosító szervezet vehet részt, aki nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

- Az ajánlatban meg kell jelölni:

- az ajánlattevő részére kapacitást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá (Kbt. 65. § (7) bek.)

Az a szervezet, melynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. (Kbt. 65. § (8) bek.) Az ajánlatba ajánlattevőnek csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet ennek tudomásul vételéről szóló nyilatkozatának eredeti példányát!

A Kbt. 65. § (8) bek.-ben foglalt eset kivételével ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatába a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

- Összeférhetetlenség

A Kbt. 25. § (3) bek. értelmében összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,

b) az a szervezet, amelynek

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,

bb) tulajdonosát,

bc) a ba)–bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

- Közös ajánlattétel

Közös ajánlat esetén az ajánlathoz a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó hatályos – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – megállapodását eredetiben, hiteles vagy egyszerű másolatban, melynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

• tagok adatai

• a közös ajánlattevők vezetőjének, ajánlatkérő felé a képviselőnek a kijelölése és a közös ajánlattevők képviseletére történő meghatalmazása,

• a közös ajánlattevők nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek), aláírásra jogosult személy(ek) megnevezése és meghatalmazása,

• vezető tag és képviselőjének joga és feladatai,

• tagok felelőssége (közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek, tagoknak korlátlan és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk),

• az egyes közös ajánlattevők által végzett feladatok meghatározása,

• a tagok teljesítési értékének megadása %-os arányban.

A megállapodásnak hatályba kell lépni legkésőbb az ajánlatok bontásának napján, és folyamatosan hatályban kell maradnia legalább az ajánlati kötöttség lejártáig, de nyertesség esetén a szerződés teljesítéséig. Közös ajánlat esetén bármely közös ajánlattevő nyújthatja adott esetben az ajánlati, a teljesítési,- jótállási biztosítékot és az előleg visszafizetési biztosítékot. A biztosítékot nyújtó közös ajánlattevőnek a biztosítékot teljes egészében kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.

I. 9./	BIZTOSÍTÉKOK

Jótállási biztosíték:

Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként jótállási biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő. A jótállási biztosíték mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3%-a, melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani. A jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és a vállalt jótállási idő végéig kell rendelkezésre állnia.

Jótállási idő: Ajánlatkérő 12 hónap kötelező jótállási időt ír elő. Az ajánlattevők által ezen felül vállalt plusz jótállási idő (minimum 1 hónap, maximum 24 hónap) az ajánlatok értékelésének részszempontját képezi. Ajánlatkérő ettől kedvezőbb megajánlást elfogad, de a plusz 24 hónap és az annál kedvezőbb megajánlásokat ugyanúgy a kiosztható maximum ponttal értékeli.

Kötbér:

Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan a késedelmes napokra késedelmi kötbért ír elő, feltéve, ha a késedelem olyan okból származik, amelyért Ajánlattevő felelős. A késedelmi kötbér egy napra jutó összege a nettó egyösszegű ajánlati ár 1,5 %-a/naptári nap. A késedelmi kötbér összegének felső határa a nettó egyösszegű ajánlati ár 20 %-a. A szerződés szerinti nettó egyösszegű ajánlati ár 20%-át meghaladó késedelmet az Ajánlatkérő meghiúsulásnak, azaz a teljesítés elmaradásának tekintheti és megilleti a szerződés felmondásának joga.

Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, melyért Ajánlattevő felelős, Ajánlattevőnek meghiúsulási kötbért kell fizetnie Ajánlatkérő részére. Mértéke a nettó szerződéses ár 10 %-a. Ajánlatkérő és Ajánlattevő a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha Ajánlatkérő a hibás vagy késedelmes teljesítés miatt eláll a szerződéstől.

Ajánlatkérő a kötbérek összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.

A szavatossági idő:

A Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Felelősségbiztosítás:

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - meglévő építés-szerelési biztosítását megfelelően kiterjeszteni, vagy megfelelő új építés-szerelési biztosítást kötni legalább az alábbi mértékben és terjedelemben: legalább 1.000.000 Ft/szerződéses időtartam és legalább 500.000 Ft/káresemény

Nyilatkozat:

Ajánlattevő a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint köteles a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlatában nyilatkozni.

Nyelvtudás:

A szerződés teljesítéséhez a magyar nyelvtudás szükséges. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez igénybevett szakember magyar nyelvismerete nem éri el a tárgyalóképes szintet, úgy Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének ideje alatt folyamatosan szaktolmácsot kell biztosítania, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodnia, melynek költsége Ajánlattevőt terheli. Fentiek fennállása esetén ennek tudomásulvételéről az Ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell.

II.

Az  ajánlatok  beadásával  kapcsolatos tudnivalók

II. 1./	Az ajánlatok benyújtásának határideje és az ajánlatok felbontásának időpontja:

Az Ajánlattételi felhívás 14./-17./ pontjában megadottak szerint.

II. 2./	Az ajánlatok benyújtásának helye:

Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása – TISZATÉR TÁRSULÁS (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) Polgármesteri Hivatal épületének bal szárnya, emelet.

Az ajánlatok felbontásának helye:

Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása – TISZATÉR TÁRSULÁS (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) Polgármesteri Hivatal épületének bal szárnya, emelet.

II. 3./	Az ajánlatok benyújtásának alaki feltételei:

Ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti papír alapú példányban kell benyújtaniuk az ajánlatukat. Az ajánlatok eredeti papír alapú példányát elektronikusan 1 pld. CD vagy DVD lemezen is be kell nyújtani .pdf formátumban, tekintettel a Kbt. 68. § (2) bekezdésben foglaltakra. Ha a papír alapú és az elektronikus formában benyújtott ajánlatok eltérnek, ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti irányadónak. A CD vagy DVD lemezen benyújtott elektronikus példányon szerepelnie kell az ajánlati költségvetésnek Excel (.xls) formátumban is!

A csomagoláson fel kell tüntetni:

„A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása” című projekt. Az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel.”

BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK,

EGYÉB IRATOK JEGYZÉKE (Kbt. 57.§ (1) bek. b) pont)

- Az ajánlathoz csatolandó iratok, nyilatkozatok:

| Sor-szám | Iratok jegyzéke | Ellenőrző rész |
| --- | --- | --- |
| 1. | CD vagy DVD adathordozón a teljes beszkennelt ajánlat csatolása elektronikus formában .pdf kiterjesztésű formátumban és az ajánlati költségvetés csatolása .xls kiterjesztésű formátumban 1 példányban. |  |
| 2. | Kitöltött felolvasólap (1. sz. melléklet) (részajánlatonként) |  |
| 3. | Tartalomjegyzék. (oldalszámozással ellátva) |  |
| 4. | Az ajánlattevő cégszerűen aláírt kifejezett nyilatkozata - a Kbt. 66. § (2) bekezdés tekintetében, arról, hogy az ajánlati felhívás feltételeit elfogadja, a szerződést megköti és azt a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően teljesíti, valamint a kért ellenszolgáltatásra. (eredeti példány) (3. sz. melléklet) |  |
| 5. | Az ajánlattevő cégszerűen aláírt kifejezett nyilatkozata - a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (4. sz. melléklet) |  |
| 6. | Együttműködési megállapodás (közös ajánlattétel esetén a Közbeszerzési dokumentumok I.8./ pontjában meghatározott tartalommal) |  |
| 7. | A kapacitást biztosító szervezet megjelölése, valamint az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmények megnevezése, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira is támaszkodik. (5. sz. melléklet) [Ajánlatkérő felhívja a FIGYELMET: a Kbt. 65. § (7) - (9) bekezdésére] |  |
| 8. | Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának másolata. Ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén ajánlattevők külön-külön), illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet csatolja be az ajánlatába becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját az ajánlatba becsatolt dokumentumokat aláíró személyek aláírásának azonosítása céljából. Amennyiben ajánlattevő, vagy közös ajánlattevők nem tartoznak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik rész XV. fejezet hatálya alá, vagy személyes helyzete alapján nem rendelkezik közhiteles cégmásolattal egyenértékű dokumentummal, elegendő, ha ajánlattevő vagy közös ajánlattevők az ajánlatba olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentum másolatát csatolja be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben ajánlattevő, vagy közös ajánlattevők ügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, úgy ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, ajánlattevőnek nemleges tartalmú nyilatkozatot kell csatolnia. |  |
| 9. | Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (1) bek. tekintetében (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. alapján) (6. sz. melléklet) |  |
| 10. | Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében. (A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. alapján) (7. sz. melléklet) |  |
| 11. | Ajánlattevő nyilatkozata az alvállalkozó és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. (1) bek. tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. alapján. (adott esetben) (8. sz. melléklet) |  |
| 12. | Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján. (9. sz. melléklet) |  |
| 13. | A mellékelt adatlap kitöltése. (10. sz. melléklet) |  |
| 14. | Összeférhetetlenségi nyilatkozat a Kbt. 25. § (3) – (4) bekezdésében foglaltakra. (11. sz. melléklet) |  |
| 15. | A szerződés teljesítéséhez a magyar nyelvtudás szükséges. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez igénybevett szakember magyar nyelvismerete nem éri el a tárgyalóképes szintet, úgy Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének ideje alatt folyamatosan szaktolmácsot kell biztosítania, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodnia, melynek költsége Ajánlattevőt terheli. Ennek tudomásulvételéről az Ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell. (adott esetben) |  |
| 16. | Ajánlattevő a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlatában köteles nyilatkozatát csatolni. (12. sz. melléklet) |  |
| 17. | Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 44. § (1) bek. vonatkozásában. (13. sz. melléklet) |  |
| 18. | Beárazott költségvetés |  |
| 19. | Nyilatkozat változásbejegyzésről (14. sz. melléklet) |  |

A Kbt. 35. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

Az Ajánlattételi dokumentáció mellékleteként kiadott nyilatkozatok, csak MINTÁK! Ajánlattevőknek azt saját magukra nézve kell kitölteni és szükség esetén átalakítani.

A pályázati anyagot lefűzött állapotban kell benyújtani.

Ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése lehetővé teszi, hogy az ajánlattevők az alkalmassági minimum követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva feleljen meg. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásának előírásakor pedig ezen szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. (Kbt. 67. § (3) bek.)

II.4./ 	Eredményhirdetés:

A Kbt. 79. § (1) bekezdés szerint ajánlatkérő ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról és azt minden ajánlattevő részére egyidejűleg telefaxon vagy elektronikus úton a Kbt. 79. § (2) bekezdés alapján megküldi.

II.5./	Szerződéskötés tervezett időpontja:

Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (6) bekezdés rendelkezése alapján az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos, a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás esetén öt napos időtartam lejártát követően köt szerződést, kivéve a Kbt. 131. § (8) bekezdésben meghatározott eseteket.

III.

AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS ÖSSZEGÉNEK MEGHATÁROZÁSA

III./1.  A Vállalkozói díjnak fedezetet kell nyújtania a dokumentációban meghatározott valamennyi munka elvégzésére, valamint tartalmaznia kell a következőket:

- A Vállalkozónak a dokumentáció nem megfelelő felülvizsgálatából adódó, valamint a műszaki szükségességből felmerülő többletmunkái költségeit, a költségvetési kiírásban nem szereplő, de a rendeltetésszerű üzemeltetéshez műszakilag közvetlenül szükséges munkákat, kivéve azokat a feladatokat, melyek a szerződés megkötésének időpontjában - szakvállalattól elvárható gondos felülvizsgálat mellett - sem voltak előreláthatóak. Ilyen többletfeladat esetén a Vállalkozó igazolt költségei megtérítésére tarthat igényt,

- a megvalósításhoz szükséges ideiglenes melléklétesítmények kivitelezési költségét és a kivitelezéshez szükséges energiák (víz, szennyvíz, elektromos stb.) közüzemi díjait, és a felvonulás költségeit, a felvonulási terület helyreállítási költségét,

- időközi árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot,

- vállalkozói hasznot,

- a teljes körű teljesítéshez szükséges valamennyi felmerülő költséget.

III./2.	Szakvállalattól elvárható gondossággal kell a rendelkezésre bocsátott pályázati anyagot ajánlattevőnek felülvizsgálni.

A dokumentáció nem megfelelő felülvizsgálatából eredő többletmunkák elvégzéséért – amely a rendeltetés szerinti használathoz szükséges - plusz Vállalkozói díj nem számítható fel.

III./3.	Rendeltetésszerűen, biztonságosan üzemeltethető létesítmény megvalósítására kell az ajánlatot megtenni.

III./4.	Az ajánlati árat a felolvasó lapon nettó összegben kell megadni. A tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 142. § hatálya alá tartozik. (fordított ÁFA)

III./5.	A Vállalkozói díjat VÁLLALÁSI ÁR formájában kell meghatározni.

III./6. Fizetési feltételek:

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bek. alapján a szerződésben foglalt általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 10 %-ig biztosít előleget a nyertes ajánlattevőnek, amennyiben erre ajánlattevő igényt tart. Amennyiben a nyertes ajánlattevő az előleg igénylésének lehetőségével élni kíván, Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek. alapján az előleget az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti.

Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.

Ajánlattevőnek adott esetben az előlegszámla, 3 db részszámla és a végszámla benyújtására van lehetősége.

Ajánlatkérő a műszaki ellenőr által jóváhagyott számlákat a Ptk. 6:130. § (1) – (3) bek., illetve a Kbt. 135. § (3) bek. szerint utófinanszírozás útján teljesíti. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése alapján, ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéstől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban foglalt szabályok szerint köteles eljárni.

A kifizetés forintban történik.

A végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.

A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

IV.

költségvetés Beárazásának feltételei

Az árazatlan költségvetési kiírást kell beárazni, - ugyanolyan sorrendben összeállítva, ahogy a dokumentációban szerepel - a kiírt tételek felülvizsgálatával.

Amennyiben a költségvetésben szereplő tételeken túl Ajánlattevő plusz tétellel szeretné kiegészíteni ajánlatát, vagy mennyiségi észrevételt kíván tenni, úgy azt kiegészítő tájékoztatás keretén belül kell megtennie a Kbt. 56. § által meghatározott határidőn belül, melyet Ajánlatkérő felülvizsgál és melyre a választ Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltak szerinti határidőn belül adja meg.

Az ajánlatban egyösszegű árengedmény nem tehető.

A dokumentáció a műszaki tartalom egyértelmű megítélését szolgálja, ezzel legalább egyenértékű műszaki színvonalú terméket (anyagot, szerkezetet, árut, gyártmányt, stb.,) lehet ajánlani, de ennek az ajánlatból egyértelműen ki kell tűnnie.

Az ajánlathoz csatolni kell a műszaki tartalom eltérésére vonatkozó jegyzéket, mely a költségvetés kiírásban meghatározott műszaki tartalom helyett az ajánlattevő által megajánlott műszaki tartalmat határozza meg. Ezen jegyzékben meg kell határozni a munkanemet, azon belül a tétel sorszámot és tételszámot.

A kiviteli tervben (műszaki leírásban) foglalt esetleges gyártóra, típusra vonatkozó megnevezések, utalások, csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, tájékoztató jellegűek. A megajánlott termékeknek ezzel legalább egyenértékűnek kell lennie. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése értelmében, ahol típusra, gyártmányra való hivatkozás van, ott az csak a beszerzés tárgyának egyértelmű megítélését szolgálja, a megnevezés mellé kell érteni a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is.

A dokumentációban meghatározott termékek (anyagok, szerkezetek, stb.) paramétereit és a kötelezően előírt követelményeit be kell tartani ajánlattevőnek.

V.

Az  ajánlatok  elbírálásának  szempontjai:

Az Ajánlattételi felhívás 10./ pontjában foglaltak alapján a legjobb ár-érték arány az alábbi részszempontok szerint:

Szempont 							Súlyszám

1. Ajánlati ár (nettó forint) 					5

2. Vállalt plusz jótállási időt					5

(min. 1, max. 24 hónap)

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Az adható részpontszámok alsó határa: 1, a felső határa: 10

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

- részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1.ba) pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás.:

P=[(Alegjobb / Avizsgált) x( Pmax-Pmin) ]+ Pmin

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1.bb) pontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás.:

P=[(Avizsgált / Alegjobb) x( Pmax-Pmin) ]+ Pmin

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Résszempontonként az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális tíz pontot.

A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek.

A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.

Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

- Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bek. alapján a vállalt plusz jótállás időtartama értékelési résszempont vonatkozásában a plusz 24 hónapot elérő, illetve meghaladó mértékű megajánlásokra a ponthatár felső értékével egyező pontszámot ad (10 pont) (értékelési felső limit).

- A Kbt. 77. § (1) bek. alapján a vállalt plusz jótállás időtartama értékelési résszempont vonatkozásában ajánlattevők vállalása plusz 1 hónapnál kevesebb nem lehet. (értékelési alsó limit).

Érvénytelen az ajánlat, ha:

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;

b) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták;

c) ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;

d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;

f) az ajánlattevő

fa) valamely adatot a Kbt. 44. § (2)–(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy

fb) a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.

Az a) – f) pontban foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz. (Kbt. 73. § (2) bek.)

Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki (Kbt. 74. § (1) bekezdése)

a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból (Kbt. 75. § (2) bekezdése)

a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdése],

b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdése].

VI.

A Szerződés teljesítésével és módosításával kapcsolatos tudnivalók

VI.1./ A szerződés teljesítése

A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.

Építési beruházás megrendelése esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. (Kbt. 138. § (1) bek.)

33 Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet köteles igénybe venni, illetve köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. (Kbt. 138. § (2) bek.)

A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült.

Építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

A szerződés teljesítés során a nyertes ajánlattevőként szerződő fél vagy felek személye csak a Kbt. 139. §-ben foglalt esetekben változhat.

VI.2./ A szerződés módosítása

A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés módosításával kapcsolatban a Kbt. 141. §-ban foglalt rendelkezések az irányadóak. A hivatkozott jogszabályhely szerint:

141. § (1) Ezen alcím rendelkezéseit alkalmazni kell a szerződés felek – vagy az erre jogosult valamelyik fél – általi módosítására, valamint a felek jogviszonyának a szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelő változására (a továbbiakban együtt: szerződésmódosítás).

(2) A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás és árubeszerzés esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás, építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek.

(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét;

b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása

ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és

bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke – azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

(5) A (2) bekezdésben és a (4) bekezdés b) és c) pontjában az eredeti szerződés értékeként az aktuális, indexált szerződéses ellenszolgáltatást lehet figyelembe venni, ha a szerződés a (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az ellenszolgáltatás indexálására vonatkozó rendelkezést tartalmaz. Építési és szolgáltatási koncesszió esetében, ha a szerződés nem tartalmaz indexálási rendelkezést, az aktualizált értéket a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos inflációs érték figyelembevételével lehet kiszámolni.

(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

(7) A (4) bekezdés a) pontja szerinti eset kivételével az ajánlatkérő köteles a szerződés módosításáról a külön jogszabályban meghatározott minta szerinti tartalommal hirdetményt közzétenni.

(8) A szerződés az e §-ban foglalt eseteken kívül csak új közbeszerzési eljárás eredményeként módosítható. Amennyiben a szerződés módosítására közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével kerül sor, a módosítás a 137. § (1) bekezdés a) pontja alapján semmis.

VII.

Egyéb tudnivalók

- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevőre nézve külön-külön). Ha változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, ajánlattevőnek nemleges tartalmú nyilatkozatot kell csatolnia.

- A dokumentáció másra át nem ruházható.

- Az ajánlat postai benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

Ajánlattevő az alábbi szervezeteknél tájékozódhat azokról a követelményekről,

1. számú melléklet

F E L O L V A S Ó   L A P

## „A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása” című projekt

## Kivitelezői ajánlattételhez

| Ajánlattevő megnevezése: |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő címe: |  |
| Ajánlattevő levelezési címe: |  |
| Felelős személy, akitől az ajánlattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: |  |
| Telefon száma: |  |
| Telefax száma: |  |
| e-mail cím: | @ |
| Ajánlati ár (nettó forint): | ,- Ft |
| Vállalt plusz jótállás időtartama (min. 1, max. 24 hónap) | 12 hónap + ….. hónap |

Dátum:

Cégszerű aláírás

2. sz. melléklet

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉStervezet

„A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása” című projekt

kivitelezésére

amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) képviseletében eljáró Dr. Fülöp Erik Polgármester, mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), másrészről …………………………………… (…………………………………) képviseletében ………………..…………………………, (a  továbbiakban: Vállalkozó ) között az alábbi tartalommal és  feltételekkel:

Megrendelő adószáma:	15732468-2-15

számlaszáma: 	11744144-15404761-00000000

számlavezető pénzintézet neve:	OTP Bank Nyrt.

Vállalkozó cégjegyzék száma:	……………………

adószáma:	...............................

számlavezető bank neve:	…………………….

számlaszáma:	…………………..

MKIK száma:	…………………..

I.  A  szerződés tárgya

I.1.	Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja „A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása” című projekt kivitelezését, meghatározott feladatok ellátását az ajánlatában, a dokumentációban és az eredményről szóló összegezésben foglaltak alapján.

I.2.		Teljesítés helye:

4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8., Hrsz.: 2795/3.-ú ingatlanon

I.3.	A Vállalkozó feladatát képezi az ajánlati dokumentációban, költségvetésben meghatározott munkák rendeltetésszerűen üzemeltethető állapotban való megvalósítása, az elvégzett munkák bizonylatolása.

II.	A szerződés  összege

II.1.	Szerződő felek a munkálatok értékét a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegzésben foglaltaknak megfelelően a következők szerint állapítják meg:

Nettó vállalási ár:	………………,- Ft

azaz:    nettó …………………………….. 00/100 forint.

A tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § hatálya alá tartozik.

Amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit szerződő felek minden külön nyilatkozata, szerződés módosítása nélkül módosítja.

II.2.	Vállalkozó a vállalási ár kialakításakor szakvállalattól elvárható gondossággal vizsgálta felül a rendelkezésre bocsátott dokumentációt (műszaki dokumentáció és költségvetési kiírás).

A szerződéses összeg a szerződés I.3. pontban meghatározottakon túl magában foglalja a következőket:

II.2.1.	A Vállalkozó a dokumentáció nem megfelelő felülvizsgálatából, valamint a műszaki szükségességből felmerülő többletmunkák költségeit, a költségvetési kiírásban nem szereplő, de a beruházás rendeltetésszerű üzemeltetéséhez műszakilag közvetlenül szükséges munkákat, ide értve a műszaki átadás-átvételi eljáráson és a használatba vételi engedélyezési eljárás során a szakhatóságok, közmű üzemeltetők által előírtak megvalósításának költségeit is, kivéve azon többletmunkákat melyek a szerződés megkötésének időpontjában nem voltak előreláthatóak. Ilyen többletmunka esetén a Vállalkozó igazolt költségei megtérítésére tarthat igényt,

II.2.2.	A megvalósításhoz szükséges ideiglenes melléklétesítmények és a kivitelezéshez szükséges energiák (víz, szennyvíz, elektromos stb.) közüzemi díjait és a felvonulás költségeit, a felvonulási terület helyreállítási költségét,

II.2.3. A megvalósítás során esetlegesen a talajból előkerülő szerkezetek, közművek, utak és minden egyéb bontási és szanálási feladat ellátásának költsége, kivéve azon többletmunkákat melyek a szerződés megkötésének időpontjában nem voltak előreláthatóak. Ilyen többletmunka esetén a Vállalkozó igazolt költségei megtérítésére tarthat igényt,

II.2.4.	Időközi árváltozásból eredő Vállalkozói kockázatot,

II.2.5.	Vállalkozói hasznot,

II.2.6. A teljes körű teljesítéshez szükséges valamennyi felmerülő költséget.

II.3.	A meghatározott átalányár a Magyar Szabvány és előírások szerinti I. osztályú anyagra és I. osztályú kivitelezésre vonatkozik.

III.	pénzügyi  fedezet, elszámolások,  számlázás

III.1.	Megrendelő a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezetet az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11744144-15404761-00000000 számú számláról biztosítja.

III.2. 	Megrendelő a Vállalkozó által 3 pld.-ban benyújtott számlát a Kbt. 135. § (3)  bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1) – (3) bekezdése, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30 – 32. § szerint átutalással egyenlíti ki.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése alapján, ha a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor Megrendelő a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéstől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban foglalt szabályok szerint köteles eljárni.

Számlaszám: 		 …………………….……………………… ………..

A számla benyújtásának feltétele a Megrendelő képviselője általi teljesítésigazolás.

a.)	A Megrendelő képviselőjének a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkoznia kell a teljesítésigazolás kiadásáról, vagy megtagadásáról.

A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben meghatározott határidőben – mely legfeljebb 30 nap lehet – nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.

b.) A fizetési határidő nem haladhatja meg a számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 30 napot; a számla kézhezvételének napja nem képezheti a felek között megállapodás tárgyát.

Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja vagy a Vállalkozó a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, a fizetési határidő nem haladhatja meg a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés (építési beruházás esetén az átadás-átvételi eljárás befejezésének) napját követő 30 napot.

c.) A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó(k) a teljesítéshez alvállalkozó(ka)t vesz(nek) igénybe, akkor a III.2. b) ponttól eltérően a következő szabályok szerint kell az ellenszolgáltatást teljesíteni:

ca) a Vállalkozóként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

cb) az összes Vállalkozóként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

cc) a Vállalkozóként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a Vállalkozói teljesítés mértékét;

cd) a cc) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az Megrendelőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak;

ce) a Vállalkozóként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

cf) a Vállalkozóként szerződő felek átadják a ce) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az Megrendelőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az Megrendelőként szerződő fél megállapíthassa, hogy a Vállalkozóként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);

cg) a Vállalkozóként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az Megrendelőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az Vállalkozóként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;

ch) ha a Vállalkozóként szerződő felek valamelyike a ce) vagy a cf) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha az Megrendelő részére igazolja, hogy a ce) vagy a cf) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a cb) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

ci) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a cd) pont szerinti határidő harminc nap.

d.) A felek kizárólag a cg) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. Az Art. 36/A. § (3) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak a cg) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni.

e.) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az Megrendelőként szerződést kötő fél vagy a kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell a c.) és d.) bekezdést.

f.) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a Vállalkozó (Vállalkozók) projekttársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a Vállalkozóként szerződő fél alatt a projekttársaságot kell érteni.

III.3.	Vállalkozó nem számolhatja fel a dokumentációban szereplő valamely munka végleges elmaradása esetén az e munkára eső vállalkozói díjat. Az elmaradó munkák elszámolásának alapbizonylata az árazott költségvetés, valamint az építési napló vagy a felek képviselőinek erre irányuló külön írásbeli megállapodása.

III.4.	Vállalkozói előleg:

Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bek. alapján a szerződésben foglalt általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 10 %-ig biztosít előleget a Vállalkozó részére, amennyiben erre Vállalkozó igényt tart. Amennyiben a Vállalkozó az előleg igénylésének lehetőségével élni kíván, Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek. alapján az előleget az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti.

Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.

III.5.	Számlázás:

Vállalkozónak 3 db részszámla és a végszámla benyújtására van lehetősége.

A végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.

A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

IV.	 A szerződés teljesítése

IV.1.	Munkaterület átadás:

A munkaterület átadás időpontja: a munkaterület-átadás pontos időpontjáról Megrendelő és Vállalkozó szerződéskötéskor egyeztet.

Feltétele:	 -    Mindkét fél által aláírt vállalkozási szerződés.

- Munkavégzésre alkalmas állapotú munkaterület.

IV.2.	Befejezés:

Teljesítés határideje: 2017. augusztus 18. Megrendelő előzetes értesítés mellet előteljesítést elfogad.

Teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel megkezdésének napja. (Ptk. 6:247 § (2) bek.)

A Vállalkozó írásbeli értesítését (készre jelentését) követően - a munka befejezésére meghatározott határidőt követő - 15 napon belül Megrendelő képviselője írásban nyilatkozik az átadás-átvételről akként, hogy amennyiben az átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltételei nem állnak fenn, az átadás-átvételi eljárás nem kezdhető meg.

Amennyiben a megkezdett átadás-átvételi eljárás során az átvételt akadályozó körülmény merül fel, úgy azt a Megrendelő képviselője haladéktalanul írásban közli a Vállalkozóval, s egyben meghiúsítja az átadás-átvételi eljárást.

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás eredményesen lezárul, úgy a Vállalkozó kérésére a Megrendelő képviselője köteles teljesítésigazolást kiadni a III.2. bekezdésben előírt feltételek figyelembevételével.

Megrendelő részéről a kivitelezés vonatkozásában, a teljesítésigazolás kiállítására jogosult műszaki ellenőr:

név: Kovács Zoltán (TIVA-TERV Mérnöki Iroda Bt.)

cím: 4440 Tiszavasvári, Nyirfa utca 2.

telefonszám: 06-30-958-3684

Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének, illetve sikeres befejezésének feltétele, a Vállalkozó által igénybe vett valamennyi alvállalkozó teljesítésének elfogadásáról szóló vállalkozói írásbeli nyilatkozat Megrendelő képviselője részére történő átadása.

V.	Felek  képviselete

V.I. 	Operatív kapcsolattartó:

Megrendelő részéről: ………………………

telefonszám:	 …………….

Vállalkozó részéről:	…………………………

telefonszám:	…………………………

V.2.	Jelen szerződés módosítására kizárólag felek itt megnevezett képviselői jogosultak:

Megrendelő részéről: Dr. Fülöp Erik Polgármester

telefonszám:	+36-42/552-500

Vállalkozó részéről:	…………………………

telefonszám:	…………………………

V.3.	Építési naplóba történő bejegyzésre jogosultak:

Megrendelő részéről és képviseletében eljáró műszaki ellenőr:

neve: Kovács Zoltán (TIVA-TERV Mérnöki Iroda Bt.

Jogosultsági száma: ME-É-15-0160

Vállalkozó részéről:

Az építési napló vezetéséért felelős személy neve: …………………………………..

és/vagy

Az építési naplóba bejegyzésre jogosult személy neve: ……………………………...

Felelős műszaki vezető neve:

jogosultsági száma:

VI.	Főbb  feladatok

VI.1.	A kivitelezési munka végzéséhez szükséges alappontok (nyomvonal) kitűzése a Vállalkozó feladata.

VI.2.	Az ajánlati költségvetéstől eltérő anyagot, szerkezetet Vállalkozó csak a Megrendelő vagy képviselője előzetes írásbeli hozzájárulása alapján építhet be.

VI.3.	Az átadott munkaterületen - a szerződés fennállásának teljes időtartama alatt - a tűzvédelem és vagyonvédelem megszervezése, továbbá a Tűzvédelmi Előírások, Munkavédelmi és Balesetelhárítási Szabályok, az Egészségügyi Rendszabályok megtartása Vállalkozó feladata.

VI.4.	A Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a Megrendelő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozóként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. (Kbt. 138. § (2) bek.)

A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. (Kbt. 138. § (3) bek.)

Amennyiben a szerződés tárgya építési beruházás, az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.. (Kbt. 138. § (1) bek.)

Amennyiben a szerződés tárgya építési beruházás, a teljesítésében részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződé értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. (Kbt. 138. § (5) bek.)

VI.5. A Vállalkozó alkalmasságának igazolásában részt vett szervezet vagy szakember bevonása a szerződés teljesítése során akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. (Kbt. 138. § (2) bek.)

VI.6.	A Vállalkozó az alvállalkozó tevékenységéért, mint sajátjáért felel.

VI.7.	A közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha a szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra. (Kbt. 138. § (4) bek.)

VI.8.	Az VI.8.-VI.9. bekezdések szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.

VI.9. 	A kivitelezés folyamán a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többlet-anyagot – amely már nem szükséges –, továbbá minden törmeléket, hulladék-anyagot el kell távolítania a munkaterületről. A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében is. Vállalkozó köteles a munkaterületet rendben tartani, a keletkező hulladékait és törmelékét folyamatosan vagy minden munkanap végén összetakarítani.

VII.	 M i n ő s é g:

- Vállalkozó a szerződésben vállalt valamennyi szolgáltatást I. osztályú minőségben köteles teljesíteni. I. osztályú minőségben teljesít a Vállalkozó, amennyiben az érvényben lévő Magyar Szabványokban előírt követelményeket betartja.

- Vállalkozónak be kell tartania az építés közbeni minőségellenőrzésnél, illetve az elkészült munka minőségi tanúsításánál a Nemzeti Szabványokban, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben foglaltakat, az építési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és berendezések műszaki követelményeinek és megfelelőség igazolásának, valamint a forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló hatályos rendelet előírásait.

VIII. KÉSEDELMES ÉS HIBÁS TELJESÍTÉS, MEGHIÚSULÁS

VIII.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Vállalkozó késedelmesen teljesíti, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, feltéve, ha a késedelem olyan okból származik, amelyért a Vállalkozó felelős. A késedelmi kötbér egy napra jutó összege a nettó egyösszegű ajánlati ár 1,5 %-a/naptári nap. A késedelmi kötbér összegének felső határa a nettó egyösszegű ajánlati ár 20 %-a. A szerződés szerinti nettó egyösszegű ajánlati ár 20%-át meghaladó késedelmet az Ajánlatkérő meghiúsulásnak, azaz a teljesítés elmaradásának tekintheti és megilleti a szerződés felmondásának joga.

VIII.2. Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, melyért a Vállalkozó felelős, a Vállalkozónak meghiúsulási kötbért kell fizetnie Megrendelő részére. Mértéke a nettó szerződéses ár 10 %-a. 
Megrendelő és Vállalkozó a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha Megrendelő a hibás vagy késedelmes teljesítés miatt eláll a szerződéstől.

VIII.3. A jelen szerződésben szabályozott kötbér érvényesítése oly módon történik, hogy az esedékes kötbér összegét Vállalkozó közvetlenül megfizeti Megrendelő részére, vagy Megrendelő a kötbérek összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.

VIII.4. Bármely kötbér megfizetése Vállalkozót nem mentesíti az egyéb jogkövetkezmények alól. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult.

VIII.5.	 Vállalkozó végszámlája a műszaki átadás-átvételi eljárás során rögzített hibák, hiányosságok kijavításának, pótlásának a Megrendelő képviselője által történő igazolása napján válik esedékessé.

VIII.6.	 A szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő igényekről.

VIII.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő az ajánlattételi felhívásban szereplő pénzügyi ütemet akár egyoldalúan is módosíthatja abban az esetben, ha a támogatás jóváhagyott pénzügyi feltételeit a támogató kedvezőtlenül módosítja, illetőleg azt bármilyen okból megszünteti. Ebben az esetben a kivitelezés meghiúsulhat. Ekkor Vállalkozó Megrendelővel szemben az addig elvégzett munkák ellenértékén felül semmilyen kártérítéssel vagy követeléssel nem élhet.

VIII.8. Megrendelő fizetési késedelme esetén – amennyiben az Megrendelőnek felróható okból következik be –Vállalkozó a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat megfizetését követelheti Megrendelőtől.

IX.	J Ó T Á L L Á S , S z a v a t o s s á g:

- A jótállási és szavatossági kötelezettség a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásától számítottan kezdődik a Polgári Törvénykönyv szerint.

- Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként jótállási biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő. A jótállási biztosíték mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3%-a, melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani. A jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és a vállalt jótállási idő végéig kell rendelkezésre állnia.

- Jótállási idő: Vállalkozó ajánlatában tett vállalása szerint 12+ …. hónap.

- Szavatossági idő: A Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint.

X.	M ű s z a k i   á t a d á s  -  á t v é t e l :

X.1.	Teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel megkezdésének napja. (Ptk. 6:247 § (2) bek.)

X.2.	Vállalkozó a műszaki átadás- átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt 15 nappal korábban köteles értesíteni készre jelentéssel. Megrendelő az érdekelt szervek egybehívásával - Vállalkozó által megjelölt időpontban - az átadás - átvételi eljárást lefolytatja.

X.3. 	A beruházás akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a következők együttesen fennállnak

- a beruházás a Megrendelő által jóváhagyott műszaki dokumentáció alapján, I. osztályú minőségben, hiány- és hibamentesen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a tárgyra vonatkozó mindenkori előírásoknak megfelelően elkészült,

- a vállalkozás tárgyát képező feladat teljes átadási dokumentációját Vállalkozó jegyzék szerint átadja.

X.4.	Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során köteles az elvégzett munkát megvizsgálni, a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét a hibás, hiányos munkarészekre eső Vállalkozói díjat (anyag + díj), valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni.

X.5.	Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folyamán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje 30 napnál hosszabb nem lehet.

A Vállalkozó késedelme akkor is az átadás - átvétel befejezésétől számított 30 nap elteltével áll be, ha alaptalanul vitatta a hibák, hiányok fennállását, illetve azokkal	kapcsolatos felelősséget.

X.6.	Megrendelő kijelenti, hogy ha a Vállalkozó a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettségét teljesítette, a szolgáltatást abban az esetben is átveszi, ha az valamely, a jelen szerződés tárgyát nem képező, a vállalkozási szerződéstől független ok miatt az átadás-átvétellel egyidejűleg használatba vehető nem volna.

X.7.	Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjában köteles Megrendelő részére átadni mindazon iratokat, mely a szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükségesek.

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy - figyelemmel a használatbavétel (üzembe helyezés) feltételeinek biztosításához fűződő alapvető Megrendelői érdekre - Megrendelő a teljes szolgáltatás átvételét mindaddig megtagadhatja, míg a Vállalkozó az e pontban felsorolt valamennyi iratot rendelkezésre nem bocsátja.

XI.	E g y ü t t m ű k ö d é s, e g y e b e k:

XI.1.	A Vállalkozó köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - meglévő építés-szerelési biztosítását megfelelően kiterjeszteni, vagy megfelelő új építés-szerelési biztosítást kötni az adott munkára vonatkozóan legalább az alábbi mértékben legalább 1.000.000 Ft/szerződéses időtartam és legalább 500.000 Ft/káresemény, és egyben köteles társbiztosítottként a Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) bejegyeztetni.

XI.2.	Megrendelő jogosult Vállalkozótól a kötbéren felüli kárának megfizetését is igényelni.

XI.3.	Szerződők felek a Kbt. 136. § (1) bekezdésére tekintettel az alábbiakat rögzítik.

1) Az Megrendelő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy a Vállalkozó

a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az XI.3. (2) bekezdés szerinti ügyletekről az Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

2) A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

3) A XI.3. (2) bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

4) A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

XI.4. A szerződés teljesítéséhez a magyar nyelvtudás szükséges. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez igénybevett szakember magyar nyelvismerete nem éri el a tárgyalóképes szintet, úgy Vállalkozónak a szerződés teljesítésének ideje alatt folyamatosan szaktolmácsot kell biztosítania, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodnia, melynek költsége Vállalkozót terheli.

XI.5.	A szerződés módosítása: jelen szerződés módosításával kapcsolatban a Kbt. 141. §-ban foglalt rendelkezések az irányadóak.

XI.6.	A szerződés lényeges feltételeit érintő kérdésekben - ideértve a felek által lényegesnek minősített szerződéses feltételeket is - kizárólag felek központjai jogosultak érdemben nyilatkozni, az ilyen irányú esetleges naplójegyzéseket felek semmisnek tekintik.

XI.7.  A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, továbbá a tárgyra vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai érvényesek.

XI.8.	Vállalkozó jelen szerződés aláírásával az alábbiakról nyilatkozik:

Vállalkozó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezések ismeretében kijelenti, hogy az Áht. 2. § (1) bekezdés t) pontjában hivatkozott, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerint átlátható szervezetnek minősül, így az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján – és egyéb akadály hiányában – jogosult a jelen szerződés megkötésére.

Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó – az átláthatósági feltétel ellenőrzéséhez szükséges, az Áht. 54/A. § b) pontja szerinti – adatait a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg külön okiratba foglalt nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) tartalmazza.

Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával is tudomásul veszi, és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízó az Áht. 41. § (6) bekezdésében foglaltak szerint, az ott előírt átláthatósági feltétel teljesítésének ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelje.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján köteles a jelen pontban hivatkozott, az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján kiállított Nyilatkozatban foglalt bármely adat vagy tény változása esetén arról a Megrendelőt haladéktalanul, írásban tájékoztatni.

XI.9.	Felek kikötik: a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvita eldöntése ügyében az 1952. évi III. tv a polgári perrendtartásról hatásköri és illetékességi szabályai szerinti bíróság jár el.

Tiszavasvári, 2017. …………………………………..

Megrendelő                                                                   Vállalkozó

_______________________

ellenjegyző

3. számú melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében

Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………………………….................. …………………………………………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint AJÁNLATTEVŐ „A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása” című projekt közbeszerzési eljárása vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy az

Ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeket megismertem és tudomásul vettem, ajánlatomat a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a törvényben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készítettem el, továbbá jelen közbeszerzési eljárás tárgyát a szerződéses feltételek szerint, az abban foglalt határidőre és az általam megajánlott ellenszolgáltatásért fogom teljesíteni. A vállalkozási szerződést a felolvasó lapon megajánlott összeggel megkötöm és a szerződéses feltételek szerint teljesítem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégszerű aláírás)

4. számú melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében

Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………………………….................. …………………………………………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint AJÁNLATTEVŐ „A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása” című projekt közbeszerzési eljárása vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy az

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint az általam képviselt gazdasági szereplő

- mikrovállalkozásnak**

- kisvállalkozásnak*

- középvállalkozásnak*

- egyéb: ………………………………………….. minősül.*

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégszerű aláírás)

5. számú melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében

Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………………………….................. …………………………………………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint AJÁNLATTEVŐ „A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása” című projekt közbeszerzési eljárása vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy az

- az általam képviselt gazdasági szereplő az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében más szervezet vagy személy kapacitására nem támaszkodik.*

- az általam képviselt gazdasági szereplő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg:*

- az ajánlattételi felhívás azon pontjának megjelölése, amelynek más szervezet/személy kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni: …………….. *

- a fenti pontban meghatározott alkalmassági feltétel, amelynek más szervezet/személy kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni: ……………………………………………*

- a kapacitást biztosító szervezet vagy személy megnevezése:

| Név: |  |
| --- | --- |
| Cím: |  |
| Cégjegyzékszám/ Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám |  |
| Adószám |  |

/a táblázat szükség esetén bővíthető/

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

*a megfelelő rész aláhúzandó és szükség esetén kitöltendő	(cégszerű aláírás)

6. számú melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 67. § (1) bekezdése tekintetében

Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………………………….................. …………………………………………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint AJÁNLATTEVŐ „A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása” című projekt közbeszerzési eljárása vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági szereplővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pontban meghatározott kizáró okok.

Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő megfelel az Ajánlattételi felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégszerű aláírás)

7. számú melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében

Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………………………….................. …………………………………………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint AJÁNLATTEVŐ „A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása” című projekt közbeszerzési eljárása vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy:

- az általam képviselt gazdasági szereplő szabályozott tőzsdén jegyzett társaság*

- az általam képviselt gazdasági szereplő szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság*

Utóbbi válasz előfordulása esetén:

- A 2007. évi CXXXVI. tv. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja értelmében valamennyi tényeges tulajdonos neve, állandó lakhelye:

| Név: |  |
| --- | --- |
| Állandó lakcím: |  |

/a táblázat szükség esetén bővíthető/

- Az általam képviselt gazdasági szereplőnek a 2007. évi CXXXVI. tv. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja értelmében tényleges tulajdonosa nincs.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégszerű aláírás)

8. számú melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 67. (1) bek. tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. alapján

Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………………………….................. …………………………………………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint AJÁNLATTEVŐ „A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása” című projekt közbeszerzési eljárása vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy:

jelen közbeszerzési eljárás során az általam igénybe vett alvállalkozó(k) és adott esetben a kapacitást biztosító szervezet(ek)/személy(ek) vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pontban meghatározott kizáró okok.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégszerű aláírás)

9. számú melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 67. § (4) bekezdés tekintetében

Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………………………….................. …………………………………………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint AJÁNLATTEVŐ „A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása” című projekt közbeszerzési eljárása vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy:

a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pontban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégszerű aláírás)

10. számú melléklet

Adatlap

„A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása” című projekt

| Ajánlattevő neve |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő cégjegyzék száma: |  |
| Ajánlattevő adószáma: |  |
| Ajánlattevő számlavezető bank neve: |  |
| Ajánlattevő számlaszáma: |  |
| Ajánlattevő részéről a szerződés aláírására és módosítására jogosult személy: |  |
| Ajánlattevő részéről a szerződés aláírására és módosítására jogosult személy elérhetősége (cím): |  |
| Ajánlattevő részéről a szerződés aláírására és módosítására jogosult személy telefonszáma: |  |

|  | Neve: | Cégjegyzék száma/egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: | Adószáma: |
| --- | --- | --- | --- |
| Az alkalmasság igazolására igénybe vett személy/szervezet: |  |  |  |

/Jelen táblázat szükség szerint kiegészíthető/

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégszerű aláírás)

11. számú melléklet

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

A Kbt. 25. § (3) – (4) bekezdésében foglaltakra

Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………………………….................. …………………………………………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint AJÁNLATTEVŐ „A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása” című projekt közbeszerzési eljárása vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági szereplővel, valamint a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókkal és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezettel (szervezetekkel) szemben a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatosan a Kbt. 25. § (3) – (4) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi eset nem áll fenn.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégszerű aláírás)

12. számú melléklet

NYILATKOZAT

A szerződést biztosító biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról

Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………………………….................. …………………………………………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint AJÁNLATTEVŐ, „A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása” című projekt közbeszerzési eljárása vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő nyertessége esetén a szerződést biztosító biztosítékokat határidőben rendelkezésre bocsátjuk.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégszerű aláírás)

13. számú melléklet

NYILATKOZAT

ÜZLETI TITOKRÓL (Kbt. 44. § (1) bek.)

Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………………………….................. …………………………………………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint AJÁNLATTEVŐ „A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása” című projekt közbeszerzési eljárása vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy:

- ajánlatom nem tartalmaz elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratokat*

- ajánlatom …-tól …-ig oldalán elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratokat tartalmaz *

A Kbt. 44. § (1) bek. alapján az alábbiakban megadom azokat az indokokat, melyek részletesen alátámasztják, hogy a fent megjelölt oldalakon található információk vagy adatok nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna társaságunk számára aránytalan sérelmet: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégszerű aláírás)

_______________________

* a megfelelő rész aláhúzandó

14. sz. melléklet

NYILATKOZAT

Változásbejegyzésről

Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………………………….................. …………………………………………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint AJÁNLATTEVŐ „A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása” című projekt közbeszerzési eljárása vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy:

- az általam képviselt gazdasági szereplővel kapcsolatban változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.*

- az általam képviselt gazdasági szereplővel kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, ezért ajánlatomban mellékelten csatolom a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.*

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégszerű aláírás)

_______________________

* a megfelelő rész aláhúzandó

* A megfelelő rész aláhúzandó

* az ajánlattevőre vonatkozó rész aláhúzandó